# Instalación (COMPLETA) Raspberry Pi 3 Model B por CLI

Tener en cuenta que este manual esta hecho con el usuario pi. En caso de no utilizar este usuario, habría que modificar muchos de los comandos debido a las rutas de los directorios y de los archivos.

Configuracion inicial para actualizar paquetes generales

$ sudo apt update

$ sudo apt full-upgrade

Configuracion para GNURadio

$ sudo apt install gnuradio

Comprobamos la versión de GNURadio

$ gnuradio-config-info -v

Debería de salir la versión, en este caso 3.10.5.1

Instalamos RTL-SDR

$ sudo apt install rtl-sdr

Instalamos SoapySDR

$ sudo apt install soapysdr-tools soapysdr-module-rtlsdr

Instalamos UHD (USRP)

$ sudo apt install uhd-host

Instalamos firmware UHD

$ sudo uhd_images_downloader

Comprobacion: Conectamos el USRP directamente a la raspberry y corremos el siguiente comando.

$ uhd_find_devices

Debería de imprimirnos información sobre el USRP

Clonamos el repositorio de github en el directorio /home/pi/ (el default al abrir una terminal de comandos)

$ Git clone https://github.com/LunarCommsLab/Propagation-Models-Repo.git

La primera vez nos pedirá usuario y contraseña (token). Las introducimos (debemos tener permiso para ese repositorio)

Preparación de los programas para el inicio automático de la RPi

Necesitaremos dos archivos:

-AutoRadio (Falta modificar el archivo en github para que apunte al .py correcto)

-lanzador_radio.sh

Ambos archivos están en el repositorio de github que hemos clonado

El archivo de AutoRadio debemos moverlo a otra carpeta (carpeta “autostart” la cual tenemos que crear también), para ello utilizaremos el siguiente comando. (En el caso de que la carpeta “.config” no existiera, la deberíamos de crear también, antes de crear la carpeta “autostart”)

$ mkdir -p /home/pi/.config/autostart

Ahora movemos el archivo a esa nueva carpeta

$ mv /home/pi/Propagation-Models-Repo/POCHAS/Tx/src/Codigos_Rpi/AutoRadio /home/pi/.config/autostart/

Le daremos permisos

$ chmod +x ~/.config/autostart/AutoRadio

Respecto al otro archivo (lanzador_radio.sh), lo que tendríamos que hacer es darles permisos para poder ejecutarlo

$ chmod +x /home/pi/Propagation-Modndels-Repo/POCHAS/Tx/src/Codigos_Rpi/lanzador_radio.sh

Activamos Wayland backend:

$ sudo rapi-config

Nos desplazamos hasta la opción 6 con las flechas  Advanced Options

Click enter

Ahora nos desplazamos de igual manera hasta A7  Wayland

Click enter

Y volvemos a hacer click mientras que estemos encima de W1 X11  nos debería de aparecer luego un mensaje diciendo:

“Openbox on X11 is active”

Salimos del menu con las flechas hasta llegar a “finish” y cuando pregunte si hacemos “reboot now” YES

Explicacion archivo Autoradio

IYAN TOKEN PRIVADO, NO SUBIR  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

Gmail

lunarcommslab@gmail.com

LunarLink01

CONTRASEÑA TABLET

LunarPochas